### Baasi reeglid CGM-andmete analüüsiks

Analüüsiperiood: viimased 14 päeva.
Iga päev jagatakse 6 standardseks ajavahemikuks:

- 00:00–03:00

- 03:00–09:00

- 09:00–12:00

- 12:00–17:00

- 17:00–21:00

- 21:00–00:00

### 1. Intervalli kaasamise tingimused

Intervall loetakse analüüsiks sobivaks, kui täidetud on mõlemad tingimused:

- andmete olemasolu ≥ 60% ajast;

- suurim järjestikune andmelünk ei ületa:

  - öösel (23:00–07:00): 60 min;

  - päeval (07:00–23:00): 30 min.

### 2. Andmete eeltöötlus

Enne analüüsi tehakse järgmised sammud:

- Ajarea silumine: libisev keskmine (rolling mean, aken = 4 punkti).

- V-artefaktide eemaldamine öösel (00:00–09:00):

  - glükoosi langus > 3,0 mmol/L,

  - taastumine ≤ 2,0 mmol/L,

  - episoodi kogukestus ≤ 60 min.
➤ sellised lõigud jäetakse analüüsist välja.
Päeval V-artefakte ei filtreerita, sest puuduvad usaldusväärsed kriteeriumid.

- Pika vale-madala öise artefakti eemaldamine (00:00–09:00):
Kriteeriumid:

  - glükoos langeb järsult:

    - ≤ 30 min → ≥ 1,5 mmol/L, või

    - ≤ 60 min → ≥ 2,5 mmol/L;

ja

  - pärast langust jääb glükoos < 3,5 mmol/L ja kõigub ≤ 0,3 mmol/L vähemalt 2 tundi järjest.

Töötlemine:

  - sellised lõigud jäetakse trendiarvutustest välja kui artefaktid;

  - nende olemasolu ja sagedus märgitakse raportis, nt:
„Öösel, vahemikus 03:00–06:00, esines 6 kehtivast ööst kolmel vale-madalaid episoode.“

### 3. Trendiarvutus

Iga sobiva intervalli korral arvutatakse:

- glükoosi kogumuutus (∆);

- keskmine muutus tunnis (∆/h);

- suund (tõus / langus / stabiilne);

- intensiivsus (vt p 4).

📌 Kui esineb lünki või artefakte:
∆ = vahe esimese ja viimase kehtiva punkti vahel.
∆/h = ∆ / (vaheline aeg tundides).
Lünkade ja artefaktide osad ignoreeritakse.
Kui pärast eemaldamist kaob intervalli kehtivus (katvus < 60% või lünk > lubatud), jäetakse see välja.

### 4. Trendi intensiivsuse klassifikatsioon (∆/h)

| Aeg | Periood | Nõrk 📎 | Keskmine 📈 | Tugev 🚨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00–03:00 | Öö I | ≤ 0.25 | 0.25–0.4 | > 0.4 |
| 03:00–06:00 | Öö II | ≤ 0.3 | 0.3–0.5 | > 0.5 |
| 06:00–09:00 | Hommik | ≤ 0.3 | 0.3–0.6 | > 0.6 |
| 09:00–12:00 | Varapäev | ≤ 0.3 | 0.3–0.5 | > 0.5 |
| 12:00–17:00 | Hilispäev | ≤ 0.3 | 0.3–0.5 | > 0.5 |
| 17:00–21:00 | Õhtu | ≤ 0.3 | 0.3–0.5 | > 0.5 |
| 21:00–00:00 | Hilisõhtu | ≤ 0.3 | 0.3–0.5 | > 0.5 |

### 5. Trendi minimaalne kestus

Trend loetakse usaldusväärseks, kui:

- suund (tõus või langus) püsib;

- ∆/h ei ole „nõrk“;

- kestus ≥ 2 tundi järjest.

### 6. Libisev analüüs intervalli sees

Iga intervalli analüüsitakse kattuvate 2 t akendega, 30 min sammuga:
nt 00:00–02:00, 00:30–02:30, 01:00–03:00.

Iga akna puhul kontrollitakse kehtivust (vt p 1), arvutatakse ∆, ∆/h, suund ja intensiivsus.
Aken jäetakse baasanalüüsist välja, kui selles on toidukord.
Analüüsi kaasatakse vaid kehtivad aknad.

### 7. Trendi tüübid

- Algav trend: alguses muutus puudub, viimastes akendes järjestikune ∆/h tõus (≥ keskmine) → trend algab, jätkub järgmises intervallis.

- Lõppev trend: alguses väljendunud trend (≥ keskmine), viimastes akendes ∆/h nõrgeneb või stabiliseerub → trend lõpeb.

### 8. Intervallide ühendamine üheks trendiperioodiks

Kui sama suunaga trend (tõus/langus):

- jätkub üle intervalli piiri,

- suund säilib kõigis akendes,

- intensiivsus ≥ keskmine,

→ intervallid liidetakse üheks trendiperioodiks.
Raportis märgitakse nt:
„Glükoosi tõus 04:00–09:00.“

### 9–10. Intervallid ilma toidukordadeta

Määratlused:

- Intervall ilma toidukorrata = katvus ≥ 60%, lünk ≤ 30 min (öösel ≤ 60 min),
pole süsivesikuid ega boolusinsuliini, kõver ei viita peidetud toidule.

- Põhitrend = enamuse suund.

- Vastassuunaline trend = ∆/h vastupidine märk.

- Füsioloogiline muster = oodatav muutus (nt öösel langus, hommikul tõus).

Piirav reegel tõusutrendi puhul:
Kui peatrend on tõus, tohib olla kuni 2 intervalli, kus:
suund on alla, ∆/h ≥ keskmine ja glükoos < 5,0 mmol/L.

Libisevate akende meetod:
Aken = 2 tundi, samm 30 min.
Igas aknas arvutatakse ∆, ∆/h, suund, intensiivsus.
Kehtivus: andmeid ≥ 70%, lüngad < 30 min päeval või 60 min öösel.
Ühesuguse suunaga aknad liidetakse üheks sündmuseks.
Sündmus kehtib, kui:

- 3–5 intervalli → ≥ 80% suunad ühilduvad,

- 6–9 → ≥ 70%.

A. Piisav andmestik (≥10 toidukordadeta intervalli)

Rakendatakse hinnangulist loogikat (püsiv trend / tendents).

A.1 Kinnitatud (püsiv) trend

→ „püsiv trend“

Tingimused:

- vähemalt 12 toidukordadeta intervalli;

- vähemalt 7 intervalli samas suunas (tõus või langus);

- nende intervallide arv on vähemalt kaks korda suurem kui vastassuunaliste intervallide arv;

- tõusutrendi korral rakendub universaalne piirang (vt üldreeglid tõusutrendi kohta);

- kokkulangevus füsioloogilise mustriga suurendab usaldusväärsust.

A.2 Täheldatav tendents

→ „täheldatakse väljendunud tendentsi“

Tingimused:

- vähemalt 10 toidukordadeta intervalli;

- vähemalt 6 intervalli samas suunas;

- nende intervallide arv on vähemalt 1,7× suurem kui vastassuunaliste intervallide arv;

- rakendub universaalne piirang tõusutrendile;

- füsioloogilise mustriga kokkulangevus võib kompenseerida piirilisi juhtumeid.

A.3 Füsioloogiliselt toetatud trend

→ „tendents vastab füsioloogilisele mustrile“

Tingimused:

- vähemalt 10 toidukordadeta intervalli;

- vähemalt 5 intervalli langevad kokku füsioloogilise suunaga;

- nende intervallide arv on vähemalt 1,7× suurem kui vastassuunaliste arv;

- rakendub universaalne piirang tõusutrendile.

A.4 Ebastabiilne või vasturääkiv trend

→ „trend on ebastabiilne“ / „andmeid ebapiisavalt“

Tingimused:

- vähemalt 10 toidukordadeta intervalli, kuid ≤5 samas suunas,

- või suhe <1,5×,

- või ≥3 hüpoglükeemilist episoodi vastassuunalise trendina üldise tõusutrendi taustal.

A.5 Intensiivsuse hinnang

- Arvutatakse mediaanne ∆/h põhisuunaga intervallide seas.

- Kui mediaan > tugeva trendi lävendit → „tugev trend“.

- Kui mediaan jääb keskmise ja tugeva vahele → „keskmine trend“.

- Kui mediaan ≤ keskmine → intensiivsust ei märgita või nimetatakse seda nõrgalt väljendunuks.

B. Piiratud andmestik (3–9 toidukordadeta intervalli)

Rakendatakse faktoloogilist loogikat: tabel + sündmuste loetelu.

B.1 Jaotustabel

| Intervall | Toidukordadeta intervalle | Stabiilsed | Tõusvad | Langevad | Erijuhud |

- Veergudes „Tõusvad“ ja „Langevad“ märgitakse nii episoodide arv kui ka keskmine absoluutne muutus (mmol/l).

- Kõik langused alla 5,0 mmol/l kajastatakse veerus „Erijuhud“.

B.2 Kõige väljendunumad sündmused

Tabeli all tuuakse välja kuni neli kõige väljendunumat sündmust (faktoloogiliselt):

- Sündmused võivad olla ühe intervalli sees või üle intervallide (libisevate akende põhjal).

- Vorming:
„Aeg: suund, X Y-st toidukordadeta intervallist, keskmine muutus ±Z mmol/l“.

- Langevate episoodide kaasamine:

  - üldise tõusutrendi korral kaasatakse ka üksikud langusepisoodid (hüperkorrektsiooni vältimiseks);

  - stabiilse või segase tausta korral jäävad üksikud langused ainult tabelisse (v.a kui glükoos <5,0 mmol/l).

Järjestamise põhimõtted:

- episoodide arv (rohkem → eespool);

- võrdse arvu korral – muutuse amplituud;

- langustrendid kaasatakse alati, kuid asetatakse loetelu lõppu.

🔹 Näide 3–9 intervalli korral

| Intervall | Toidukordadeta intervalle | Stabiilsed | Tõusvad | Langevad | Erijuhud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09–12 | 6 | 0 | 5 (+2.8) | 1 (−1.7) | — |
| 12–17 | 4 | 3 | 0 | 1 (−1.5) | — |
| 17–21 | 5 | 0 | 4 (+2.6) | 1 (−2.2) | 1 ↓ <5.0 |

Kõige väljendunumad sündmused (järjestatult):

- „11:00–15:00 – tõus 5-st 6 intervallist, keskmine tõus +3.0 mmol/l.“

- „09:00–12:00 – tõus 5-st 6 intervallist, keskmine tõus +2.8 mmol/l.“

- „17:00–21:00 – tõus 4-st 5 intervallist, keskmine tõus +2.6 mmol/l.“

- „17:30–20:00 – langusepisood (1-st 5-st intervallist, −2.2 mmol/l, kuni <5.0 mmol/l).“

💡 Kokkuvõte

- <3 intervalli → „andmeid ebapiisavalt“;

- 3–9 intervalli → tabel + kuni 4 sündmust (faktoloogiline kirjeldus);

- ≥10 intervalli → universaalne hindamisloogika (püsiv trend, tendents, intensiivsus).
Terminid „trend“ ja „tendents“ kasutatakse ainult siis, kui intervallide arv on ≥10; 3–9 korral kasutatakse üksnes faktoloogilist kirjeldust.

11. Füsioloogiliste iseärasuste arvestamine

See plokk rakendub pärast trendide arvutamist ja klassifitseerimist punktide 1–10 järgi ning korrigeerib kehtivuskriteeriume, kui tuvastatud nähtus langeb kokku mõne füsioloogilise fenomeniga.

Määratlused

Füsioloogilised ajavahemikud, mille korral on kehtivuse leevendused lubatud:

- Dawn phenomenon – glükoositõus vahemikus 03:00–09:00 patsientidel vanuses ≥10 a;

- Evening rise – õhtune glükoositõus 17:00–21:00 patsientidel vanuses ≥10 a;

- Reverse dawn – õhtune glükoositõus 21:00–00:00 lastel <6 a;

- Vanuses 6–9 a võivad esineda mitme fenomeni tunnused, kuid leevendusi ei rakendata (ainult märkus aruandes).

Leevenduste rakendamine

Kui trend langeb ajaliselt ja vanuseliselt kokku mõne nimetatud fenomeniga ning andmestik on piisav (≥9 kehtivat päeva):

- kehtivate päevade nõue väheneb 1 võrra;

- trendi kinnitavate intervallide nõue väheneb 1 võrra.

Mittetäielik andmestik

- Kui kehtivaid päevi on 3–8 → leevendusi ei rakendata; aruandes märgitakse, et nähtus langeb kokku füsioloogilise mustriga.

- Kui kehtivaid päevi <3 → trendi kirjeldatakse kui vaatlust ilma statistilise olulisuseta.